АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 31

от   18  ноября  2024 г.

Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения  Советского

муниципального образования

Дергачевского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» администрация Советского  муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему водоснабжения  и водоотведения Советского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области (Приложение №1,).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Советского  муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Советского

муниципального образования                                                Т.Б. Утегалиев

Приложение №1, к Постановлению

администрации Советского

муниципального образования

№ 31 от 18 ноября 2024 г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Дергачевского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ области

на период до 2034 ГОДА

- Основные сведения об организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Администрация Советского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Утегалиев Тимур Баянгалиевич, глава МО |
| Юридический адрес | 413460, Саратовская область, Дергачевский район, п. Советский, ул. Комсомольская д.17 |
| Фактический полный почтовый адрес | 413460, Саратовская область, Дергачевский район, п. Советский, ул. Комсомольская д.17 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (84563)4-33-21 Е-mail: sovetskoe.mo@mail.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 6410972096 |
| Код организации по ОКПО | 43748967 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | Единый. счет 40102810845370000052 р/сч: 03231643636134256000 БИК: 016311121 Банк получателя: Отделение САРАТОВ Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов |

- Подпись руководителя _____________________Т.Б. Утегалиев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Советского муниципального образования  Дергачевского муниципального района Саратовской области — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Советского муниципального образования Дергачевского муниципального района является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

В состав Советского муниципального образования входят следующие населённые пункты: поселок Советский, поселок Рабочий, поселок Гореловский.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Советского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

1. Сведения о водоснабжении  по Советского  муниципальному образованию

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СОВЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЕОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Советское  муниципальное образование  образовано в 1954  году.

Общая площадь –31304 га.

Численность населения (2024 г.) -1004 чел. из них:

п. Советский – 879

п. Гореловский – 67

п. Рабочий - 58

Основными природными ресурсами поселения являются:

Водоснабжение населения из Орлово-Гайского группового водопровода.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Советского муниципального образования  Дергачевского_ муниципального района базируются на основе существующей сложившейся системы  водоснабжения, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды технического качества предусматривается населению на хозяйственные нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Советского муниципального образования Дергачевского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения Советского МО и хозяйств поселения  является Орлово –Гайский групповой водопровод ГУП СО «Облводоресурс» «Дергачевский».

Водонасосная станция  расположена в с.Орлов - Гай Ершовского района. Введена в эксплуатацию в 1985 г., установлен насос. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 160,100,50,30 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: ПЭ, чугун, сталь.

Общая протяженность водопроводной сети – 11794 м.

8451 м- в п. Советский, 1641 м- в п.Рабочий,1702 м –в  п. Гореловский

Водоразборных колонок всего -10 ед., из них:

п. Советский колонок всего -8 ед.,

п.Рабочий колонок - 0 ед.,

п. Гореловский колонок -2 ед.,

в п.Советский 38 - водоразводящих колодцев,4- гидранта.

Источником  водоснабжения являются открытые водоисточники. Для добычи воды используются насосные станции, имеющие очистные сооружения, обеззараживающие установки, организованные и благоустроенные зоны санитарной охраны.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Выявлены высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети.

Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

В 2022- 2023 годах  в целях улучшения качества водоснабжения  на территории Советского муниципального образования  выполнены следующие работы:

п. Советский	ул. Кирова 272,00 м

п. Советский ул. Чапаева 500, м

п. Советский  ул. Садовая 65,00 м

п. Советский пер. Чапаева 60,48 м

п. Советский ул. Рабочая  456,9 м.

п. Советский от ул. Целинной до ул. Чапаева  60,00 м

п. Гореловский ул. Безымянная  453, 6 м

п. Советский	ул. Ленина  258,00 м

п. Советский	ул. Свердлова 228,00 м

п. Советский	ул. Октябрьская 472,00 м

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

2. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Советского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 200 м. вверх по течению от водозабора, 100 м. вниз по течению, по прилегающему к водозабору берегу - 100 м. от линии уреза воды летне-осенней межени, в  направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Советского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области

Износ водопроводной сети составляет более 25%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Администрация Советского муниципального образования Дергачевского муниципального района запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств:

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт и реконструкция водопроводной сети | метр |  |  |  |  |
| п. Советский улица Механическая, переулок 2-Рабочий |  |  |  | 350 | 250 |
| п. Гореловский улица Степная |  |  |  |  | 450 |
| п. Рабочий |  |  |  |  |  |

7. Водоотведение

7.1. Сведения о водоотведении  по муниципальному образованию

В Советском  муниципальном образовании централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

7.2 Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть  проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 человек автономными системами очистки заводского изготовления.